福  州  市

水资源公报

# FUZHOU WATER RESOURCES BULLETIN

2009

福州市水利局

主办单位：福州市水利局

编辑单位：福州水文水资源勘测局

审    定： 吴兰铮

审    核： 何德金、杨兴盛、戴志忠

编    辑： 李勇胜、叶爱珠、朱剑云、陈  禄

蔡伟强、洪月明、陈翠珍

前  言

水是人类生存和发展不可替代的资源，是经济和社会可持续发展的基础。随着人口增长、经济发展，由干旱缺水、水环境恶化所引起的水资源短缺问题，已越来越成为社会经济进一步发展的制约因素。因此，认真贯彻节水和保护水资源这一重大国策，实现水资源合理开发、优化配置，对经济、社会的可持续发展有着十分重大的意义。

《福州市水资源公报》是福州市水行政主管部门定期向各级政府、部门公布福州市水资源量、质以及开发利用情况的年报。通过定期向社会各界公告我市水资源情势、开发利用保护情况和重要水事活动，引起各级政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，为我市加强水资源开发、利用、治理、节约和保护，为政府宏观决策以及推进水资源统一规划和强化管理提供科学依据。

《福州市水资源公报》按年度反映我市水资源状况及开发利用状况，主要内容包括水资源量、蓄水动态分析、供用水现状、水质调查评价、重要水事等。本公报编制依据《中国水资源公报编制技术大纲》，资料主要来源于福州水文水资源勘测局水文、水质整编成果以及水资源统计年报数据，同时调查收集了统计、环保、建设、电力、农业等部门的有关资料。

目   录

概述································································· （1）

一、水资源量······················································· （2）

（一）降水量······················································· （2）

（二）地表水资源量··············································· （7）

（三）地下水资源量··············································· （8）

（四）水资源总量·················································· （8）

（五）出入境水量·················································· （9）

二、蓄水动态······················································ （10）

三、供用水量·······················································（11）

（一）供水量·······················································（11）

（二）用水量·······················································（12）

（三）用水分析····················································（13）

四、水质调查评价·················································（15）

五、重要水事······················································（19）

概  述

2009年全市年平均降水量为1372.9毫米，折合水量166.85亿立方米，比常年偏少9.5%，属偏枯水年份。全市最大点降水量为罗源县中房雨量站2036.0毫米，最小点降水量为福清市高山站948.5毫米。全市地表水资源量为80.08亿立方米，地下水资源量22.16亿立方米，不重复计算量0.29亿立方米，水资源总量80.37亿立方米，人均水资源拥有量1166立方米。全市年用水总量为33.22亿立方米。其中第二产业用水量最多，为15.19亿立方米，占总用水量的45.7%；其次是第一产业用水量，为12.50亿立方米，占总用水量的37.6%；城镇生活用水量为3.07亿立方米；农村生活用水量1.23亿立方米。

水文部门对福州市主要江河水质监测评价成果表明，2008年水质评价河长466公里，总体状况同上年相比略有下降。水质符合和优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水的河长为419公里，占评价河长的89.91%。超标（Ⅳ、Ⅴ类）河长为47公里，位于解放大桥以及大樟溪汇流口以下的闽江干流区域，占10.09%，主要超标项目为氨氮。

一、水资源量

（一）降水量

2009年全市年平均降水量为1372.9毫米，折合水量166.85亿立方米，比常年偏少9.5%，属偏枯水年份。行政分区中，年降水量最大的是罗源县，为1739.3毫米；最小的是平潭县，为1028.4毫米。与常年相比，各县市比常年丰枯不一，其中长乐市偏丰9.9%，闽清县偏枯20.2%。

表1               2009年行政分区降水情况

| 县 市 | 福州市区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量 (mm) | 1434.8 | 1293.0 | 1371.9 | 1401.8 | 1451.7 | 1739.3 | 1254.0 | 1303.0 | 1028.4 | 1372.9 |
| 折合水量(亿m3) | 14.56 | 24.98 | 9.85 | 29.9 | 17.29 | 18.8 | 18.42 | 29.23 | 3.82 | 166.85 |
| 与上年比较(%) | -8.9 | -18.7 | -1.9 | -9.1 | -16.5 | -9.4 | -8.4 | -15.8 | -21.2 | -12.5 |
| 多年平均降水量(mm) | 1476.1 | 1391.0 | 1248.8 | 1632.4 | 1497.1 | 1723.5 | 1572.3 | 1586.0 | 1172.3 | 1517.3 |
| 与常年比较(%) | -2.8 | -7.0 | 9.9 | -14.1 | -3.0 | 0.9 | -20.2 | -17.8 | -12.3 | -9.5 |
| 计算面积 (km2) | 1015 | 1932 | 718 | 2133 | 1191 | 1081 | 1469 | 2243 | 371 | 12153 |

主要江河中，闽江（福州段）年降水量1351.8毫米，折合水量51.13亿立方米，比常年偏少13.0%；大樟溪、鳌江、梅溪、龙江年降水量1311.9毫米、1573.5毫米、1264.0毫米、1414.7毫米，分别比常年偏少17.2%、2.7%、19.6%、3.8%。

表2               2009年主要江河降水量情况

| 流 域 | 闽 江 (福州段) | 大樟溪 | 鳌 江 | 梅 溪 | 龙 江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量(mm) | 1351.8 | 1311.9 | 1573.5 | 1264.0 | 1414.7 |
| 折合水量(亿m3) | 51.13 | 31.18 | 30.68 | 12.06 | 7.61 |
| 与上年比较(%) | -5.9 | -14.5 | -7.0 | -6.1 | -16.1 |
| 多年平均降水量(mm) | 1553.6 | 1584.6 | 1617.6 | 1572.3 | 1470.0 |
| 与多年比较(%) | -13.0 | -17.2 | -2.7 | -19.6 | -3.8 |
| 计算面积(km2) | 3782 | 2377 | 1950 | 954 | 538 |

受气候和地形影响，我市降水时空分布不均匀。2009年“莫拉克”、台风给我市带来强降雨，内陆的鳌江流域、溪源溪为降水相对高值区，沿海的平潭县到福清市高山镇一带为降水相对低值区。从2009年降水量等值线图可以看出，降水高值区年降水量在1600毫米以上，降水低值区年降水量在1200毫米以下。全市最大点降水量为罗源县中房雨量站2036.0毫米，最小点降水量为福清市高山站948.5毫米。

降水量年内分配不均，全年降水主要集中在6～8月份，占全年降水量的57.9%。其中8月份降水量最大，约占年降水量的23.8%；10月份降水量最少，约占年降水量的0.5%。流域各代表站点降水量年内分配过程如下图所示。

（二）地表水资源量

全市地表水资源量为80.08亿立方米，折合年径流深658.9毫米，比常年偏枯22.1%。行政分区中，地表水资源量最大的是永泰县，为13.86亿立方米，占全市地表水资源总量的17.3%，比常年偏枯34.7%；平潭县最少，为1.60亿立方米，占全市地表水资源总量的2.0%，比常年偏少24.2%。

注：地表水资源量指地表水体的动态水量，即河川径流量。

全市主要江河中，闽江（福州段）、大樟溪、鳌江、梅溪、龙江的地表水资源量分别为22.01、14.97、16.84、7.82、3.78亿立方米。其中闽江（福州段）的地表水资源量最大，占全市的27.5%，比常年偏枯39.4%；大樟溪地表水资源量占全市的18.7%，比常年偏少33.2%；鳌江、梅溪、龙江比常年偏少9.9%、4.5%、4.2%。

（三）地下水资源量

全市地下水资源总量22.16亿立方米，占全市水资源总量的27.6%。其中山丘区21.22亿立方米，平原区0.94亿立方米。行政分区中，地下水资源量最多的是永泰县4.25亿立方米，占全市地下水资源量的19.2%；最少的是平潭县0.54亿立方米，占全市地下水资源量的2.4%。

注：地下水资源总量是指浅层地下水中参与水循环且可以逐年更新的动态水量。

（四）水资源总量

2009年全市水资源总量80.37亿立方米。其中地表水资源量80.08亿立方米，地下水资源量22.16亿立方米，不重复计算量0.29亿立方米，平均产水系数0.48，产水模数66.1万立方米/平方公里。

注：水资源总量是指评价区内当地降水形成的地表、地下产水量，不包括入境水量。

表3                2009年行政分区水资源总量

| 县 市 | 福州市区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水资源量(亿m3) | 7.77 | 10.68 | 3.94 | 12.88 | 8.95 | 9.90 | 10.50 | 13.86 | 1.60 | 80.08 |
| 地下水资源量(亿m3) | 1.72 | 3.07 | 1.18 | 3.89 | 2.28 | 2.54 | 2.69 | 4.25 | 0.54 | 22.16 |
| 水资源总量 (亿m3) | 7.77 | 10.79 | 4.12 | 12.88 | 8.95 | 9.90 | 10.50 | 13.86 | 1.60 | 80.37 |
| 计算面积 (km2) | 1015 | 1932 | 718 | 2133 | 1191 | 1081 | 1469 | 2243 | 371 | 12153 |

（五）出入境水量

2009年外区入境水量为340.62亿立方米。其中从南平、龙岩、三明、宁德、泉州、莆田流入闽江的水量334.92亿立方米，从宁德流入鳌江的水量5.70亿立方米。全市入海水量为79.17亿立方米（不含过境水量）。

二、蓄水动态

根据我市3座大型水库、7座中型水库的资料统计，2009年末蓄水总量20.0735亿立方米（其中大型水库蓄水量为19.647亿立方米，中型水库蓄水量为0.4265亿立方米），年蓄水增加量0.7102亿立方米（其中大型水库比上年末增加0.905亿立方米，中型水库比上年末减少0.1948亿立方米）。

表4           2009年全市大中型水库蓄水动态

单位：百万m3

| 水库类型 | 水库名称 | 上年末蓄水总量 | 当年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 | 水口水库 | 1738 | 1831 | 93.0 |
|  | 东张水库 | 58.0 | 75.9 | 17.9 |
|  | 山仔水库 | 78.2 | 57.8 | -20.4 |
|  | 合计 | 1874.2 | 1964.7 | 90.5 |
| 中 型 | 岭里水库 | 5.47 | 4.19 | -1.28 |
|  | 建新水库 | 17.4 | 11.3 | -6.10 |
|  | 三溪口水库 | 6.40 | 5.30 | -1.10 |
|  | 三溪水库 | 4.60 | 3.20 | -1.40 |
|  | 36脚湖水库 | 7.53 | 4.26 | -3.27 |
|  | 安仁溪水库 | 7.70 | 10.5 | 2.80 |
|  | 白眉水库 | 13.03 | 3.90 | -9.13 |
|  | 合计 | 62.13 | 42.65 | -19.48 |
| 全市 | 总计 | 1936.33 | 2007.35 | 71.02 |

三、供用水量

（一）供水量

全市年供水量为33.22亿立方米。其中，地表水源（蓄、引、提）供水量32.94亿立方米；地下水源供水量0.28亿立方米，仅占供水总量的0.8%。行政分区供水量最大的是福州市区，为6.67亿立方米；最小的是平潭县，为1.03亿立方米。

注：供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量（不含水力发电用水量）。

表5             2009年行政分区供水情况表

单位：亿m3

| 分 区 名 称 | 福州市区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄水工程供水 | 1.73 | 1.32 | 0.61 | 0.48 | 1.07 | 0.42 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 7.70 |
| 引水工程供水 | 0.70 | 0.54 | 0.88 | 0.53 | 0.51 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | 0.13 | 5.03 |
| 提水工程供水 | 4.14 | 3.85 | 3.95 | 2.93 | 1.37 | 1.32 | 1.54 | 1.05 | 0.06 | 20.21 |
| 地下水源供水 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 |
| 总 供 水 量 | 6.67 | 5.76 | 5.52 | 3.96 | 2.97 | 2.42 | 2.62 | 2.27 | 1.03 | 33.22 |

注：各行政分区所取用的水量包括本区域内的水资源以及从外区域入境的客水。

（二）用水量

全市年用水总量为33.22亿立方米。其中第二产业用水量最多，为15.19亿立方米，占总用水量的45.7%；其次是第一产业用水量，为12.50亿立方米，占总用水量的37.6%；城镇生活用水量为3.07亿立方米；农村生活用水量1.23亿立方米。行政分区中，福州市区用水量最多，达6.67亿立方米，占全市总用水量的20.1%；最少的是平潭县，为1.03亿立方米。

注：用水量是指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量（不含水力发电用水和海水利用量）。

表6              2009年行政分区用水情况表

单位：亿m3

| 行 政 分 区 | 福州市区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一产业用水 | 0.57 | 2.38 | 1.27 | 1.87 | 1.19 | 1.04 | 1.61 | 1.85 | 0.72 | 12.50 |
| 第二产业用水 | 3.48 | 2.44 | 3.69 | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 0.86 | 0.28 | 0.15 | 15.19 |
| 城 镇 生 活 | 2.07 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 3.07 |
| 农 村 生 活 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 1.23 |
| 其 他 用 水 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.23 |
| 总 用 水 量 | 6.67 | 5.76 | 5.52 | 3.96 | 2.97 | 2.42 | 2.62 | 2.27 | 1.03 | 33.22 |

注： 第一产业用水包括：农田灌溉用水、林牧渔牲用水；第二产业用水包括：工业和建筑业用水；其他用水包括：生态环境及公共服务业用水等。

（三）用水分析

2009年全市人均水资源拥有量1166立方米，人均综合用水量493立方米，万元国内生产总值（GDP，当年价）用水量136立方米，万元工业增加值用水量169立方米，农田灌溉亩均用水量为604立方米，城镇人均日生活用水量为221升，农村人均日生活用水量114升。

表7              2009年行政分区用水情况分析

| 分区名称 | 人均水资源量（m3） | 人均综合用水量（m3） | 万元GDP用水量（m3） | 万元工业增加值用水量（m3） | 农田灌溉亩均用水量（m3） | 城镇人均日生活用水量（L/人日） | 农村人均日生活用水量（L/人日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市区 | 287 | 251 | 54 | 100 | 586 | 238 | 143 |
| 福清 | 882 | 485 | 151 | 145 | 580 | 216 | 120 |
| 长乐 | 574 | 820 | 234 | 248 | 598 | 199 | 131 |
| 闽侯 | 2013 | 631 | 217 | 174 | 638 | 181 | 112 |
| 连江 | 1627 | 551 | 203 | 324 | 639 | 176 | 125 |
| 罗源 | 4950 | 1210 | 331 | 284 | 589 | 181 | 101 |
| 闽清 | 4375 | 1092 | 384 | 237 | 595 | 166 | 94 |
| 永泰 | 5133 | 858 | 398 | 376 | 613 | 160 | 92 |
| 平潭 | 444 | 292 | 151 | 271 | 587 | 154 | 90 |
| 全市 | 1166 | 493 | 136 | 169 | 604 | 221 | 114 |

注：各行政分区人均水资源量不包括外区域入境的客水量。