福  州  市

水资源公报

# FUZHOU WATER RESOURCES BULLETIN

2010

福州市水利局

主办单位：福州市水利局

编辑单位：福州水文水资源勘测局

审    定： 黄文希

审    核：何德金、杨兴盛、戴志忠

编    辑：李勇胜、蔡伟强、洪月明

陈翠珍、叶爱珠、朱剑云

前  言

《福州市水资源公报》是福州市水行政主管部门定期向各级政府、部门公布福州市水资源数量、质量以及开发利用情况的年报。通过定期向社会各界公告我市水资源情势、开发利用保护情况和重要水事活动，引起各级政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，为我市加强水资源开发、利用、治理、节约和保护，为政府宏观决策以及推进水资源统一规划和强化管理提供科学依据。

《福州市水资源公报》按年度反映我市水资源状况及开发利用状况，主要内容包括水资源量、蓄水动态分析、供用水现状、水质调查评价、重要水事等。本公报编制依据《中国水资源公报编制技术大纲》，资料主要来源于福州水文水资源勘测局水文、水质整编成果以及水资源统计年报数据，同时调查收集了统计、环保、建设、电力、农业等部门的有关资料。

目   录

概述································································· （1）

一、水资源量······················································· （2）

（一）降水量······················································· （2）

（二）地表水资源量··············································· （7）

（三）地下水资源量··············································· （8）

（四）水资源总量·················································· （8）

（五）出入境水量·················································· （9）

二、蓄水动态······················································ （10）

三、供用水量·······················································（11）

（一）供水量·······················································（11）

（二）用水量·······················································（12）

（三）用水分析····················································（13）

四、水质调查评价·················································（15）

五、重要水事······················································（19）

概  述

2010年福州市年平均降水量为1773.8毫米，折合水量215.57亿立方米，比多年平均值多16.9%，属丰水年。全市最大点降水量为溪源溪上游溪南雨量站2222.0毫米，最小点降水量为长乐市梅花站1191.5毫米。全市地表水资源量为132.60亿立方米，地下水资源量33.62亿立方米，地下水与地表水不重复计算量0.30亿立方米，水资源总量132.90亿立方米，人均水资源拥有量1868立方米。全市年用水总量为33.63亿立方米。其中第二产业用水量最多，为15.68亿立方米，占总用水量的46.6%；其次是第一产业用水量，为12.30亿立方米，占总用水量的36.6%；城镇生活用水量为3.17亿立方米；农村生活用水量1.25亿立方米。

水文部门对福州市主要江河水质监测评价成果表明，2010年水质评价河长488公里，总体状况同上年相当。水质符合和优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水的河长为469公里，占评价河长的96.10%。超标（Ⅳ、Ⅴ类）河长为19公里，位于闽江干流北港魁岐至马尾河段，占3.90%，主要超标项目为氨氮。

一、水资源量

（一）降水量

2010年福州市年平均降水量为1773.8毫米，折合水量215.57亿立方米，比多年平均值多16.9%，属丰水年。行政分区中，年降水量最大的是闽侯县，为1893.2毫米；最小的是平潭县，为1275.9毫米。与多年平均值相比，各县市均偏多。

表1               2010年行政分区降水情况

| 县 市 | 市辖区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量 (mm) | 1720.5 | 1796.0 | 1594.8 | 1893.2 | 1536.9 | 1860.8 | 1853.9 | 1836.3 | 1275.9 | 1773.8 |
| 折合水量(亿m3) | 17.46 | 34.7 | 11.45 | 40.38 | 18.3 | 20.12 | 27.24 | 41.19 | 4.73 | 215.57 |
| 与上年比较(%) | 19.9 | 38.9 | 16.3 | 35.1 | 5.9 | 7.0 | 47.8 | 40.9 | 24.1 | 29.2 |
| 多年平均降水量(mm) | 1476.1 | 1391.0 | 1248.8 | 1632.4 | 1497.1 | 1723.5 | 1572.3 | 1586.0 | 1172.3 | 1517.3 |
| 与多年平均值比较(%) | 16.6 | 29.1 | 27.7 | 16.0 | 2.7 | 8.0 | 17.9 | 15.8 | 8.8 | 16.9 |
| 计算面积 (km2) | 1015 | 1932 | 718 | 2133 | 1191 | 1081 | 1469 | 2243 | 371 | 12153 |

注： 行政区计算面积根据《中华人民共和国行政区划简册（2004）》，下同。

主要江河中，闽江（福州段）年降水量1848.6毫米，折合水量69.91亿立方米，比多年平均值偏多19.0%；大樟溪、敖江、梅溪、龙江年降水量分别为1840.2毫米、1777.4毫米、1843.5毫米、1941.3毫米，比多年平均值偏多16.2%、9.9%、17.2%、32.1%。

表2               2010年主要江河降水量情况

| 流 域 | 闽 江 (福州段) | 大樟溪 | 敖 江 | 梅 溪 | 龙 江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量(mm) | 1848.6 | 1840.2 | 1777.4 | 1843.5 | 1941.3 |
| 折合水量(亿m3) | 69.91 | 43.74 | 34.66 | 17.59 | 10.44 |
| 与上年比较(%) | 36.8 | 40.3 | 13.0 | 45.8 | 37.2 |
| 多年平均降水量(mm) | 1553.6 | 1584.6 | 1617.6 | 1572.3 | 1470.0 |
| 与多年平均值比较(%) | 19.0 | 16.2 | 9.9 | 17.2 | 32.1 |
| 计算面积(km2) | 3782 | 2377 | 1950 | 954 | 538 |

受气候和地形影响，我市降水时空分布不均匀。内陆的敖江上游与溪源溪流域为降水相对高值区，沿海的平潭县到福清市高山镇一带为降水相对低值区。从2010年降水量等值线图可以看出，降水高值区年降水量在2000毫米以上，降水低值区年降水量在1400毫米以下。全市最大点降水量为溪源溪上游溪南雨量站2222.0毫米，最小点降水量为长乐市梅花站1191.5毫米。

2010年，我市降水量年内分配不均，全年降水主要集中在4～7月份，占全年降水量的47.9%。其中4月份降水量最大，约占年降水量的18.1%；11月份降水量最少，约占年降水量的0.6%。流域各代表站点降水量年内分配过程如下图所示。

（二）地表水资源量

全市地表水资源量为132.60亿立方米，折合年径流深1090.9毫米，比多年平均值偏多30.3%。行政分区中，地表水资源量最大的是闽侯县，为30.06亿立方米，占全市地表水资源总量的22.7%，比多年平均值偏多53.2%；平潭县最少，为2.04亿立方米，占全市地表水资源总量的1.5%，比多年平均值偏多8.5%。

注：地表水资源量指地表水体的动态水量，即河川径流量。

全市主要江河中，闽江（福州段）、大樟溪、敖江、梅溪、龙江的地表水资源量分别为49.23、27.48、18.90、11.30、5.25亿立方米。其中闽江（福州段）的地表水资源量最大，占全市的37.1%，比多年平均值偏多35.5%；大樟溪地表水资源量占全市的20.7%，比多年平均值偏多22.6%；敖江、梅溪、龙江分别比多年平均值偏多9.9%、17.2%、32.1%。

（三）地下水资源量

全市地下水资源总量33.62亿立方米（扣除了山丘区与平原区的重复计算量），占全市水资源总量的25.3%。其中山丘区32.37亿立方米，平原区1.25亿立方米。行政分区中，地下水资源量最多的是闽侯县6.36亿立方米，占全市地下水资源量的18.9%；最少的是平潭县0.70亿立方米，占全市地下水资源量的2.1%。

（四）水资源总量

2010年全市水资源总量132.90亿立方米。其中地表水资源量132.60亿立方米，地下水资源量33.62亿立方米，地下水与地表水不重复计算量0.30亿立方米，平均产水系数0.62，产水模数109.4万立方米/平方公里。

注：水资源总量是指评价区内当地降水形成的地表、地下产水量，不包括入境水量。

表3              2010年行政分区水资源总量

| 县 市 | 市辖区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水资源量(亿m3) | 10.07 | 16.95 | 6.42 | 30.06 | 9.72 | 12.06 | 19.09 | 26.19 | 2.04 | 132.60 |
| 地下水资源量(亿m3) | 2.78 | 5.10 | 1.77 | 6.36 | 3.19 | 3.18 | 4.45 | 5.99 | 0.70 | 33.62 |
| 水资源总量 (亿m3) | 10.07 | 17.07 | 6.60 | 30.06 | 9.72 | 12.06 | 19.09 | 26.19 | 2.04 | 132.90 |
| 计算面积 (km2) | 1015 | 1932 | 718 | 2133 | 1191 | 1081 | 1469 | 2243 | 371 | 12153 |

（五）出入境水量

2010年外市入境水量为723.11亿立方米。其中从南平、龙岩、三明、宁德、泉州、莆田市流入闽江的水量713.78亿立方米，从宁德市流入敖江的水量9.33亿立方米。全市入海水量为132.05亿立方米（不含过境水量）。

二、蓄水动态

根据我市3座大型水库、6座中型水库的资料统计，2010年末蓄水总量20.3795亿立方米（其中大型水库蓄水量为19.91亿立方米，中型水库蓄水量为0.4695亿立方米），年蓄水增加量0.411亿立方米（其中大型水库比上年末增加0.263亿立方米，中型水库比上年末增加0.148亿立方米）。

表4           2010年全市大中型水库蓄水动态

单位：百万m3

| 水库类型 | 水库名称 | 上年末蓄水总量 | 当年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 | 水口水库 | 1831 | 1769 | -62 |
|  | 东张水库 | 75.9 | 113 | 37.1 |
|  | 山仔水库 | 57.8 | 109 | 51.2 |
|  | 合计 | 1964.7 | 1991 | 26.3 |
| 中 型 | 岭里水库 | 4.19 | 6.48 | 2.29 |
|  | 建新水库 | 11.3 | 12.07 | 0.77 |
|  | 三溪口水库 | 5.30 | 6.20 | 0.90 |
|  | 三溪水库 | 3.20 | 5.60 | 2.40 |
|  | 36脚湖水库 | 4.26 | 3.90 | -0.36 |
|  | 白眉水库 | 3.90 | 12.7 | 8.80 |
|  | 合计 | 32.15 | 46.95 | 14.8 |
| 全市 | 总计 | 1996.85 | 2037.95 | 41.1 |

三、供用水量

（一）供水量

全市年供水量为33.63亿立方米。其中，地表水源（蓄、引、提）供水量33.35亿立方米；地下水源供水量0.28亿立方米，仅占供水总量的0.8%。行政分区供水量最大的是福州市辖区，为7.03亿立方米；最小的是平潭县，为0.96亿立方米。

注：供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量（不含水力发电用水量）。

表5             2010年行政分区供水情况表

单位：亿m3

| 分 区 名 称 | 市辖区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄水工程供水 | 1.90 | 1.37 | 0.63 | 0.47 | 1.08 | 0.37 | 0.51 | 0.53 | 0.76 | 7.62 |
| 引水工程供水 | 0.94 | 0.63 | 1.04 | 0.76 | 0.67 | 0.69 | 0.53 | 0.54 | 0.12 | 5.92 |
| 提水工程供水 | 4.09 | 3.85 | 3.93 | 2.96 | 1.24 | 1.12 | 1.51 | 1.04 | 0.07 | 19.81 |
| 地下水源供水 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 |
| 总 供 水 量 | 7.03 | 5.90 | 5.68 | 4.21 | 3.01 | 2.18 | 2.55 | 2.11 | 0.96 | 33.63 |

注：各行政分区所取用的水量包括本区域内的水资源以及从外区域入境的客水。

（二）用水量

全市年用水总量为33.63亿立方米。其中第二产业用水量最多，为15.68亿立方米，占总用水量的46.6%；其次是第一产业用水量，为12.30亿立方米，占总用水量的36.6%；城镇生活用水量为3.17亿立方米；农村生活用水量1.25亿立方米。行政分区中，福州市辖区用水量最多，达7.03亿立方米，占全市总用水量的20.9%；最少的是平潭县，为0.96亿立方米。

注：用水量是指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量（不含水力发电用水和海水利用量）。

表6              2010年行政分区用水情况表

单位：亿m3

| 行 政 分 区 | 市辖区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 平潭 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一产业用水 | 0.65 | 2.42 | 1.53 | 1.95 | 1.07 | 0.85 | 1.50 | 1.69 | 0.64 | 12.30 |
| 第二产业用水 | 3.67 | 2.53 | 3.59 | 1.82 | 1.56 | 1.17 | 0.90 | 0.28 | 0.16 | 15.68 |
| 城 镇 生 活 | 2.15 | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 3.17 |
| 农 村 生 活 | 0.11 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 1.25 |
| 其 他 用 水 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.23 |
| 总 用 水 量 | 7.03 | 5.90 | 5.68 | 4.21 | 3.01 | 2.18 | 2.55 | 2.11 | 0.96 | 33.63 |

注： 第一产业用水包括：农田灌溉用水、林牧渔牲用水；第二产业用水包括：工业和建筑业用水；其他用水包括：生态环境及公共服务业用水等。

（三）用水指标

2010年全市人均水资源拥有量1868立方米，人均综合用水量473立方米，万元国内生产总值（GDP，当年价）用水量108立方米，万元工业增加值用水量145立方米，农田灌溉亩均用水量为669立方米，城镇人均日生活用水量为221升，农村人均日生活用水量112升。

表7              2010年行政分区用水指标

| 分 区 名 称 | 人均水资源量（m3） | 人均综合用水量（m3） | 万元GDP用水量（m3） | 万元工业增加值用水量（m3） | 农田灌溉亩均用水量（m3） | 城镇人均日生活用水量（L/人日） | 农村人均日生活用水量（L/人日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市辖区 | 345 | 241 | 45 | 90 | 650 | 238 | 133 |
| 福清 | 1382 | 478 | 124 | 125 | 643 | 216 | 118 |
| 长乐 | 967 | 832 | 187 | 199 | 664 | 199 | 127 |
| 闽侯 | 4540 | 636 | 176 | 149 | 701 | 181 | 112 |
| 连江 | 1731 | 536 | 160 | 281 | 703 | 176 | 123 |
| 罗源 | 5807 | 1050 | 210 | 216 | 655 | 181 | 101 |
| 闽清 | 8033 | 1073 | 303 | 215 | 662 | 166 | 94 |
| 永泰 | 10499 | 846 | 289 | 231 | 680 | 160 | 92 |
| 平潭 | 570 | 268 | 107 | 220 | 651 | 154 | 90 |
| 全市 | 1868 | 473 | 108 | 145 | 669 | 221 | 112 |

注：农田灌溉亩均用水量为有效实灌农田的年亩均用水量

四、水质评价

（一）主要江河水质

2010年水质评价河长488公里，总体状况同上年相当。水质符合和优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水的河长为469公里，占评价河长的96.10%。超标（Ⅳ、Ⅴ类）河长为19公里，位于闽江干流北港魁岐至马尾河段，占3.90%，主要超标项目为氨氮。

闽江干流：评价河长176公里（水口水库～马尾金刚腿），水质状况与上年相当。丰水期水质符合地表水Ⅱ类的为25公里，占评价河长的14.20%；符合Ⅲ类标准的144公里，占评价河长的81.82%；超标河长7公里，占评价河长的3.98%。枯水期水质符合Ⅱ类标准的为89公里，占评价河长的50.57%；符合Ⅲ类标准的68公里，占评价河长的38.63%；超标河长19公里，占评价河长的10.80%。全年期水质符合Ⅱ类标准的为41公里，占评价河长的23.29%；符合Ⅲ类标准的116公里，占评价河长的65.91%；超标河长19公里，占评价河长的10.80%。

梅溪：评价河长22公里，各水期水质均为Ⅲ类。

大樟溪：评价河长123公里（梧桐镇～大樟溪口），水质状况与上年相当，丰水期和全年期水质为Ⅱ类，枯水期水质符合Ⅱ类标准的为27公里，占评价河长的21.95%，符合Ⅲ类标准的96公里，占评价河长的78.05%。

敖江：评价河长131公里（罗源与连江县境内的敖江干流），丰水期水质符合Ⅱ类标准的为108公里，占评价河长的82.44%，符合Ⅲ类标准的23公里，占评价河长的17.56%。枯水期水质全部符合Ⅱ类标准。全年期水质符合Ⅱ类标准的为108公里，占评价河长的82.44%，符合Ⅲ类标准的23公里，占评价河长的17.56%。

龙江：评价河长36公里（东张库区以上），各水期水质均为Ⅱ类。

（二）大型水库水质

评价的水口、山仔和东张3座水库中，各水期水库水质均达到或优于Ⅲ类水。富营养状况评价结果显示，山仔水库和东张水库的丰水期为轻度富营养化，各水库其余各水期均为中营养状态。

（三）集中式生活饮用水水源地

根据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对福州市西区水厂（文山里）、东南区水厂（鳌峰洲）、城门水厂（城门浚边）、新东区水厂（塘坂）和东张水库5个集中式生活饮用水水源地进行评价，鳌峰洲、城门浚边受粪大肠菌群污染，水质时有超标。

表8         2010年福州市各主要江河水质状况

河长单位：公里

| 水 系 | 河 流 | 评价河长 | 时 期 | Ⅰ、Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  | Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 河长 | 占％ | 河长 | 占％ | 河长 | 占％ | 河长 | 占％ |
| 闽江 | 干流 | 176 | 丰水期 | 25 | 14.20 | 144 | 81.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 枯水期 | 89 | 50.57 | 68 | 38.63 | 12 | 6.82 | 7 | 3.98 |
|  |  |  | 全年 | 41 | 23.29 | 116 | 65.91 | 12 | 6.82 | 7 | 3.98 |
|  | 梅溪 | 22 | 丰水期 |  |  | 22 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 枯水期 |  |  | 22 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年 |  |  | 22 | 100 |  |  |  |  |
|  | 大樟溪 | 123 | 丰水期 | 123 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枯水期 | 27 | 21.95 | 96 | 78.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年 | 123 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 鳌江 | 鳌江 | 131 | 丰水期 | 108 | 82.44 | 23 | 17.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 枯水期 | 131 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年 | 108 | 82.44 | 23 | 17.56 |  |  |  |  |
| 龙江 | 龙江 | 36 | 丰水期 | 36 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 枯水期 | 36 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年 | 36 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 全 市 |  | 488 | 丰水期 | 196 | 40.16 | 285 | 58.40 |  |  | 7 | 1.44 |
|  |  |  | 枯水期 | 379 | 77.66 | 90 | 18.44 | 12 | 2.46 | 7 | 1.44 |
|  |  |  | 全年 | 308 | 63.11 | 161 | 32.99 | 12 | 2.46 | 7 | 1.44 |

注：根据《水环境监测规范》，在供水水源地、水文监测断面等代表性位置布设监测点，采样频次每年不少于6次，采用单指标评价法确定江河水质类别。

五、重要水事

（一）领导关心

5月7日，福建省委书记孙春兰率张昌平、袁荣祥、杨岳等省领导和省直有关部门负责人赴福州地区大学新校区侯官排涝站、闽江下游南港南岸防洪三期工程建设工地、水口水库和长乐市航城街道防汛指挥中心、航城街道洋屿村及外文武海堤工程，检查调研防汛备汛工作。

11月18日，以太湖管理局林泽新副局长为组长的水利部大型灌排泵站更新改造项目检查组一行莅临福建省长乐莲柄港泵站，检查大型灌排泵站更新改造工作

12月17日，以水利部海河水利委员会王文生副主任为组长的水利部检查组对福建省闽江部分重点采砂河段进行现场检查，并听取省水利厅、福州市水利局、闽侯县水利局等单位有关河道采砂管理执法工作的情况汇报。

（二）防汛抗旱

6月18日，福州市遭受“6.18”特大暴雨洪水袭击，全市共9个县（市）区、84个乡镇受灾，受灾人口达14.59万人，转移群众2.01万人，未发生人员伤亡或失踪事件。全市直接经济损失达 2.75亿元，其中福清、闽侯、闽清、永泰受灾较为严重。市委、市政府及时组织进行防台救灾工作。

（三）主要工作开展

1、福州市连家船清理整治任务全面完成，共拆毁连家船101艘，小渔船25艘，木排木筏51个，拖离或拆接37艘废旧水泥和2艘餐饮船，拆除违章搭盖150处1500多平方米。

2、完成敖江二水源和闽江主要水源地水质监测工作。

3、福州市2009—2010年度冬春水利及水毁修复工程建设超额完成，完成投资3.92亿元。

4、起草送审《闽江下游河道管理办法》，修订《福州市河道采砂管理办法》上报。

5、闽江下游南港南岸防洪三期工程提前6个月竣工，完成投资4.3亿元，建成侯官排涝站、排涝闸和榕桥水闸，整治邱阳河4.9公里。将福州大学城防洪标准从50年一遇提高到100年一遇。

6、福州市列入中央投资计划的福清建新、闽侯三溪口、长乐三溪、闽清岭里4座中型水库除险加固工程提前竣工，已通过竣工验收投入使用，累计完成投资7625万元。

7、橘园洲、鳌峰洲防洪堤等16项堤防加固、闸站维修及江景美化工程完成。

8、福州市2010年农村饮水安全工程建设基本完成，完成投资1.04亿元，解决17个乡镇156个村21.55万人的饮水不安全问题。

9、福州市水政、边防联合执法队出动执法船艇786艘次、执法车辆1862车次、执法人员1.11万人次，查扣违法采砂船32艘、运砂船19艘。组织闽江下游堆砂场专项执法检查，查封取缔未经审批设置的18处非法堆砂场。

10、完成闽江下游河道监测，出台《闽江下游河道监测报告》，设置闽江下游15个河砂限采区。

11、开展39条中小河流二级水功能区划和200 平方公里以下流域水功能区划工作。